|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| --- | --- | --- |

План за използване на получения краен

продукт - компост

Проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Бобошево, Кочериново, Рила и Симитли“

Съдържание

1.	Увод	3

2.	Технология	4

3.	Какво не можем да компостираме	5

4.	Какво можем да компостираме	5

5.	Области на употреба	6

6.	Употреба на компоста	6

6.1.	Очаквани количества	8

6.2.	Получаване на компоста	8

6.3.	Необходими количества компост	10

7.	Резюме	11

Таблици

Таблица 1 Допустими количества на тежки метали в компоста	7

Таблица 2 Необходими количества компост за община Благоевград	10

Таблица 3 Необходими количества компост за община Бобошево	10

Таблица 4 Необходими количества компост за община Кочериново	10

Таблица 5 Необходими количества компост за община Рила	11

Таблица 6 Необходими количества компост за община Симитли	11

Фигури

фигура 1 Тунел с открити редове с навес	5

Фигура 2 Схема за получаване на компост	9

# Увод

Настоящият план се изготвя за гарантиране постигането на целите за рециклиране по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Данните са съобразени с изискванията на подзаконовата нормативна уредба, издадена на основание чл. 43, ал. 5 от ЗУО. Целта на ЗУО е намаляване на неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве и околната среда при образуването и третирането на отпадъци и използването на ресурсите чрез:

- прилагане на петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяване и намаляване количествата на отпадъците, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например оползотворяване за енергия) и обезвреждане;

- въвеждане на цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителни отпадъци;

- насърчаване на политиката по рециклиране и оползотворяване на отпадъците с цел използване на пълния потенциал на страната;

- въвеждане на разделно събиране най-малко за следните видове отпадъци: хартия, метал, пластмаса и стъкло, в срок до 2015 г.;

- предприемане на мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти и подготовка на повторна употреба;

- ревизиране на обхвата и съдържанието на плановете за управление на отпадъците;

- изготвяне на програма за предотвратяване образуването на отпадъците.

Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, черупки от яйца, слама, сено, тревни изрезки, дървесни клонки и др.), които се разграждат по естествен път, като се получава компост.

Ползи от компостирането:

- Подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуци;

- Намалява градинските и домакинските отпадъци;

- Отклонява материали от сметищата - остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;

- Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;

- Повишава способността на почвата да задържа водата.

# Технология

За РСУО Благоевград ще бъде изградена инсталация за компостиране в открити редове с навес, с автоматизирана система за разбъркване. При тази система поддържането на условия, подходящи за правилното протичане на процеса е в малка зависимост от климатичните условия, а използваните машини са с ниски оперативни разходи.

Компостиращата инсталация използва автоматизирана система за разместване и разбъркване. Тя е със здрава рамка от полицинкова стомана и с външна структура от неръждаема стомана, което позволява по-дълга експлоатация. Работната скорост е променлива и може да бъде настроена автоматично, чрез инвертор. Роторът се ускорява и забавя чрез разклонена хидравличната система. В зависимост от необходимостта и капацитета на работа е възможно да се програмира продължителен или редуващ се цикъл (напълно пълен или напълно празен).

Към системата се предвижда аериране. Системата е снабдена с електрически контролен панел, включително софтуер, който може да управлява системата дистанционно, както и да изпраща оперативна информация, която показва целия процес на работа.

Технологичният процес започва от разделното събиране на отпадъците. Зелените и дървесните отпадъци се събират в специални контейнери или се оставят на улицата, от където се събират и транспортират до площадката за компостиране.

Другите предимства на предложената технологя са спестяването на необходимостта от допълнителни площи за зреене на компостта. По този начин цикъла за производство се намалява наполовина /от 8-10 седмици до 6-8 седмици/. Описаната линия за компостиране намалява близо до нула остатъчните отпадъци от некачествено произведен материал, който не би могъл да се определи като компост. Линията позволява този материал да се ползва като уплътняващ и да се третира повторно в линията размесен с входящия шредиран материал. При стриктни мерки за контролиране на замърсяването на разделно събраните зелени и дървестни отпадъци, както и мерки за предварителен контрол за замърсяване на входящия материал се очаква постигане на високо качество на произведения компост.

Условията за протичане на добро компостиране са:

•	аеробни условия;

•	съдържание на вода около 60%;

•	съотношението на C/N да е между 20 и 30.

фигура 1 Тунел с открити редове с навес

# Какво не можем да компостираме

В системата за компостиране не бива да попадат плевели, листа от орех и див кестен, пепел от въглища, остатъци от риба, месо, мазнина и други хранителни отпадъци. Листата от орех и див кестен съдържат вещество, което може да унищожи в почвата полезните живи организми и да понижи плодородието. Плевелите могат да замърсят компоста със семена, което не е желано за бъдещото използване на компоста. Пепелта от въглища може да съдържа материали опасни за растенията, а хранителните отпадъци могат да привлекат различни животни.

# Какво можем да компостираме

Изходни материали за компостиране могат да са почти всички органични отпадъци от селското стопанство, домакинството, градския боклук, утайките от пречиствателни станции и др. Не трябва да се допускат замърсявания с тежки метали и пестициди.

Отпадъците, които подлежат на компостиране, се разделят на „зелени“ отпадъци, съдържащи азот (обелки от зеленчуци и плодове, стайни и градински цветя, прясно окосена трева, изсъхнали цветя, свежо сено) и „кафяви“ отпадъци, съдържащи въглерод (изсушена трева и листа, слама, дървесни стърготини, сено, вейки от клонки).

# Области на употреба

Възможните области на употреба на компоста са следните:

- Земеделие – може да се използва при производството за земеделска продукция

- Рекултивация на нарушени терени

- Ландшафтни дейности – може да се използва като съставка за създаването или запазването на рекултивационния слой в неземеделски земи, паркове, градинки, включително спортни и развлекателни съоръжения;

- Рекултивация на депа и мини – може да се използва като компонент за създаване или запазване на рекултивационния слой на депото или мината;

- Производство на почви и растителни почвени среди;

- Производство на биофилтри.

# Употреба на компоста

Компостът от био-отпадъци може да бъде използван като подобрител на почвата и естествен тор. Предимствата на използването на компост за обработваеми земи са:

- органичните вещества имат хранителна функция- те са източник на хранителни вещества и метали, като също така регулират доставката на хранителни вещества от други източници в почвата;

- органичните вещества имат положителен ефект върху структурата на почвата, като по този начин подобряват оранта, проветливостта и задържането на влага;

- органичните вещества имат положителен ефект върху дейността на микрофлората и микрофауната.

Въпреки това, прилагането на компост в почвата е обект на голяма загриженост, тъй като честотата употреба на компост може да доведе до натрупване на тежки метали и други замърсители в почвата. Вече са установени повишени нива на тежки метали в горния слой на почвата, поради атмосферните отлагания от промишлената дейност. Принос към тези натрупвания имат и торовете, пестицидите и животинския тор. Поради това, съдържанието на тежки метали в компоста трябва да бъде ограничено, за да се гарантира безопасното използване на компост.

В таблица 1 са представени ограниченията за съдържанието на тежки метали в компоста:

Таблица 1 Допустими количества на тежки метали в компоста

| Метал: | Съдържание ,мг./кг. сухо вещество |
| --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 1 |
| Хром (Cr) | 70 |
| Мед (Cu) | 150 |
| Живак (Hg) | 0,7 |
| Никел (Ni) | 60 |
| Олово (Pb) | 120 |
| Цинк (Zn) | 500 |

Процеса на компостиране трябва да се контролира след първата експлоатация на инсталация, както и след всяка значителна промяна на оборудването. По време на нормалния процес на разлагане температурата в компоста трябва да достигне 64 0С и да се задържи такава в продължение на 4 дена.

Изпълнението на изискванията за тежки метали, органични замърсители, хигиенни изисквания и допълнителни характеристики са предпоставка за даване на етикет за качеството на компоста. Тези допълнителни характеристики се отнасят за примеси, органични вещества, съвместимост на растенията, степен на разлагане, съдържание на соли и вода. Подобна декларация за съдържанието на компост предназначен за продажба е от изключително значение.

Основния аргумент за прилагане на разделното събиране на био-отпадъци е лошото качество на компоста от смесени отпадъци. Компостът получен от смесени битови отпадъци, поражда проблеми от наличието на физически примеси и е доказано, че е с по-високи концентрации на потенциално токсични елементи в сравнение с материалите, получени от разделените при източника отпадъци.

Въвеждането на разделно събиране и компостиране, трябва да вървят ръка за ръка с въвеждането на системата за качество.

Готовият компост е тъмнокафяв, подобен на почвата, който се намира на дъното на съда. Той е шуплив и ухае на гора. Може да съдържа някои неразградени компоненти, особено тези, които са били добавени цели. Те могат да се отделят и да се върнат обратно, за да продължат да се разграждат. Компостът може да е доста уплътнен, което е нормално, поради тежестта на пресния материал поставян отгоре. Може и да е доста мокър, което също не е тревожен факт. Чрез разрохкване с вила или след пресяване, получавате идеален материал за употреба.

## Очаквани количества

Данните за състоянието са взети от Подробния масов баланс на общините за 2021 г. и са представени в таблица 2.

Таблица 2 Количество зелени отпадъци в общините от РСУО Благоевград

| Община | Зелени и дървесни отпадъци |
| --- | --- |
| Благоевград | 5 658,41 |
| Симитли | 992,76 |
| Рила | 66,55 |
| Бобошево | 177,53 |
| Кочериново | 257,76 |
| Разделно събрани от обществени дейности | 5 616 |

## Получаване на компоста

Предвижда се 30% от общото количество разделно събрани дървесни отпадъци и 25% от общото количество разделно събрани зелени отпадъци от общините от РСУО Благоевград (2 516т/год. за 2021 г.) да преминат през шредер, за да бъдат надробени до размери подходящи, за да бъдат вкарани в инсталацията за компостиране. От това количество отпадъци се очаква да се получат 1 182 тона компост. Технологичният процес определя инсталацията да работи 10 месеца - от месец март до декември, което при технологичен процес 40 дни означава 7 пълни цикъла на работа. Избраната технология е система в открити клетки с навес, по цялата дължина на двете линии ще се използва автоматизирана система за разместване и разбъркване, която ще придвижва материала с по 2 м напред на ден. Схемата на процеса е показана на фигура 2.

Фигура 2 Схема за получаване на компост

Вход

Замърсители

Инсталация предварително третиране

Предварително 
сепариране

2 515 т/год

Шредер

Инсталация за компостиране
359 т/цикъл

Остатъчна фракция

Система за разместване и разбъркване

40 дни

Компост
179,5 т/цикъл

3 % остатъчен отпадък за депониране (75 т)

Вибрационно сито

Качествен компост за употреба

## Необходими количества компост

За укрепване на зелените площи се препоръчва използването на 1 кг/м2 компост. По данни дадени от общините подхранване на тревните площи ще се осъществява два пъти годишно, а именно пред пролетта и есента. По същото време се предвижда и саденето на цветята. В таблица 2 са представени необходимите количества компост.

Таблица 2 Необходими количества компост за община Благоевград

|  | Благоевград |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Зелени площи [м2] | 151 605 | 151 605 | 151 605 | 151 605 | 151 605 |
| Количество компост [тон/год] | 303,21 | 303,21 | 303,21 | 303,21 | 303,21 |

Таблица 3 Необходими количества компост за община Бобошево

|  | Бобошево |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Зелени площи [м2] | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Количество компост [тон/год] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

Таблица 4 Необходими количества компост за община Кочериново

|  | Кочериново |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Зелени площи [м2] | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Количество компост [тон/год] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Таблица 5 Необходими количества компост за община Рила

|  | Рила |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Зелени площи [м2] | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Количество компост [тон/год] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Таблица 6 Необходими количества компост за община Симитли

|  | Симитли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Зелени площи [м2] | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Тополови насаждения [м2] | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество компост [тон/год] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

След наторяване се очаква да остават приблизително 660 т компост, които ще се предоставят на населението. Срещу бележката за платена такса смет до 01.06 жителите на РСУО Благоевград ще могат да получат до 10 кг. безплатен компост. След 01.06 ще се организират кампании за допълнително информиране и запознаване на обществото, както с процеса „компостиране“, така и с продукта от този процес. На тези кампании ще се предоставя компост на населението. В края на отчетната година, при останал наличен компост, той ще се складира и ще се използва за рекултивация на клетка 3 от регионалното депо в община Благоевград за битови отпадъци с площ 21 дка.

# Резюме

В настоящия план е описана употребата на компост за РСУО Благоевград от 2021 г. Инсталацията ще е в открити клетки с навес и се очаква в нея да постъпват 2 516 т/год. зелени и дървесни отпадъци. Получения компост ще се използва за укрепване на зелените площи, ще се предоставя на населението и ще се използва за рекултивация на регионалното депо в община Благоевград.